全自动智能蒸馏仪

GGC-Z实验室蒸馏预处理操作规程，集恒温加热、蒸馏终点自动控制、冷却水循环于一体的新型智能蒸馏处理装置。该仪器实验了精密控温、自动防倒吸、加热均匀、防暴沸、智能终点控制等功能。使用方便，节能环保。经过计量认证实验室蒸馏回收率比对验证，结果准确可靠，回收率达95%以上。

该仪器可广泛适用于环保、疾控、水产、供排水、高校、科研院所、厂矿企业等各类化学实验室需要蒸馏处理的场所，如挥发酚、氰化物、氨氮、食品中二氧化硫、水质硫化物、凯氏氮油中水分等项目的蒸馏处理。接收瓶不受限制。

适用标准：

《HJ_1191—2021水质 叠氮化物的测定 分光光度法 》

《HJ_1226-2021 水质 硫化物的测定-亚甲基蓝分光光度法 》

《HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 》

《HJ 537-2009 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法》

《HJ 484-2009 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》

《HJ 745-2015 土壤氰化物和总氰化物的测定分光光度法》

性能参数：

1、加热系统：

1.1加热方式：采用碗状远红外陶瓷加热炉，红外线辐射加热（无明火加热、防水），加热过程更加安全稳定，导热效果更佳，单孔加热功率：0-800W(单孔可调）

1.2配置隔热防护罩防止热量流失，使样品受热更均匀；

2、智能终点控制系统：

2.1蒸馏终点控制：采用压力称重传感器与时间双重控制蒸馏终点，可任意设置蒸馏体积重量，自动停止加热，蒸馏结束后灯光报警，整个实验过程无需人员看守，自动化程度高；

2.2带有防过量截止阀，实现自动精确定量，定量范围：1-500g（ml）

3、清洗系统：

3.1冷凝管与蒸馏烧瓶采用全玻连接，连接处采用磨口；

3.2实验结束后可对冷凝管实现一键清洗功能，智能化程度高；

3.3实验结束后可对冷凝管实现一键反吹功能，将水反吹回水箱；

4、冷却系统：

4.1采用封闭式内循环回流系统，冷风水冷+内置压缩机制冷双重制冷方式，无需外接冷却水源，适合大批量样品连续工作;

4.2压缩机制冷量：1700W

4.3温度范围：5℃-35℃可调

5、防倒吸系统：

防倒吸：设有防真空电磁阀，自动识别瓶内压力，具有蒸出液防倒吸功能；

6、接收装置：

接收者装置不受限制，默认配置为容量瓶接收可根据实验要求更换其他器皿接收，托盘可灵活配置；

- 一键式内循环水箱加水，具有自动停止功能；

主要技术参数：

显示方式：7寸彩色触摸屏

加热单元：6组，可单孔单控制

升温时间：5-8min

蒸馏速度：2-12ml/min

时间控制：0-200min可调

整机功率：4800W(可调）

蒸馏瓶规格：500mlx6,250x6或更多规格可选。

接收瓶规格：接收瓶不受限制（容量瓶、锥形瓶、量筒等）

额定电压/频率：220V/50HZ