金属疲劳试验

金属疲劳是指材料、零构件在循环应力或循环应变作用下，在一处或几处逐渐产生局部永久性累积损伤，经一定循环次数后产生裂纹或突然发生完全断裂的过程。 当材料和结构受到多次重复变化的载荷作用后，应力值虽然始终没有超过材料的强度极限，甚至比弹性极限还低的情况下就可能发生破坏，这种在交变载荷重复作用下材料和结构的破坏现象，就叫做金属的疲劳破坏。

常见疲劳检测项目

对称应力下的疲劳

非对称循环应力下的疲劳

应变疲劳（低周疲劳）

疲劳裂纹扩展速率

热疲劳试验

腐蚀疲劳试验

接触疲劳试验

高温疲劳试验

低温疲劳试验

常规疲劳强度计算是以名义应力为基础的，可分为无限寿命计算和有限寿命计算。零件的疲劳寿命与零件的应力、应变水平有关，它们之间的关系可以用应力一寿命曲线（σ-N曲线）和应变一寿命曲线（δ－Ν曲线）表示。应力一寿命曲线和应变一寿命曲线，统称为S-N曲线。根据试验可得其数学表达式：

σmN=C

式中：N应力循环数；

m、C材料常数。

在疲劳试验中，实际零件尺寸和表面状态与试样有差异，常存在由圆角、键槽等引起的应力集中，所以，在使用时必须引入应力集中系数K、尺寸系数ε和表面系数β。

部分疲劳试验标准：

GB/T 12443-2007	 金属材料 扭应力疲劳试验方法

GB/T 13682-1992	 螺纹紧固件轴向载荷疲劳试验方法

GB/T 14229-1993	 齿轮接触疲劳强度试验方法

GB/T 14230-1993	 齿轮弯曲疲劳强度试验方法

GB/T 3075-2008	 金属材料 疲劳试验 轴向力控制方法

GB/T 4337-2008	 金属材料 疲劳试验 旋转弯曲方法

GB/T 6398-2000	 金属材料疲劳裂纹扩展速率试验方法

以上项目仅为部分列举，检测详情及报价请联系信标检测技术人员：

网址：http://www.qdxinbiao.com

电话：0532-83939132               手机：18661936635

邮箱：qdxinbiao@qdxinbiao.com      QQ: 1840425906

地址：青岛市重庆南路298号雁山世纪11层