PED产品类别判定及模式选择    PED认证咨询4006-057-369

承压设备类别判定

根据PED规定，制造商需要对承压设备分类。根据PED附录II的规定，承压设备可分为I、II、III、IV四个合格评定等级。对于危险性很低的承压设备可按照成熟工程实践（SEP）分类。危险性越高，则分类等级越高，规定也就越严格. 另外对承压设备除了四个合格评定等级外还有承压材料认证如：

PED 4.3   EN10204 3.1    EN10204 3.2 等

承压设备类别判定程序：

步骤1   分析压力设备型式，是否属排除条款。

步骤2   最大容许压力是否高于0.5bar。

步骤3   分析容器内流体类别(液体或气体)。危险性属Group 1,其它属Group 2。

步骤4   分析压力设备型式，如压力容器、管路、燃火性或其它有过热风险压力加热器。

步骤5   根据下表选用判定表格

PED对压力设备的要求

划分为SEP的设备必须按照成熟工程实践来设计和制造。SEP设备不得带CE标志。

第I～IV类承压设备，必须同时满足PED中技术要求和基本安全要求（简称ESRs）。PED指令中的第3条和附录I分别给出了技术要求和基本安全要求。

第I类承压设备由制造商自己施行内部生产控制。第I类设备需要贴附不带授权机构公告号码的CE标志。

第II～IV类承压设备的评定需要一个由欧盟成员国指定的授权机构参与认证，并监督制造商的质量体系，或者直接进行产品检验。第II～IV类承压设备需要贴附带有授权机构公告号码的CE标志。

符合性评定模式选择

制造商可以根据自己的实际情况选择合格评定模式。根据承压设备的类别，制造商可以选择由授权机构监督的质量体系，或完全第三方检查，或两者的结合体系。制造商可以选择适用于更高类别承压设备的模式。厂家可以选择的组合如下：

| 第I类 | 第II类 | 第III类 | 第IV类 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | A1 | B1+D | B+D |
|  | D1 | B1+F | B+F |
|  | E1 | B+E | G |
|  |  | B+C1 | H1 |
|  |  | H |  |

各模式说明如下：

| A | 内部生产控制 |
| --- | --- |
| A1 | 内部生产控制加最终评审监督 |
| B | EC型式检查 |
| B1 | EC设计检查 |
| C1 | 型式符合 |
| D | 生产质量保证 |
| D1 | 生产质量保证，此模式单独使用 |
| E | 产品质量保证 |
| E1 | 产品质量保证，此模式单独使用 |
| F | 产品验证 |
| G | EC单台验证 |
| H | 全面质量保证 |
| H1 | 全面质量保证，并须设计审查及最终评审监督 |

符合性评审模式的选择除了取决于承压设备的分类外，主要考虑设备的生产类型（单件生产或批量生产）和质量管理（无质量保证体系的常规检验或有质量保证体系），详见下表。

| 类别 | 没有PED认可的质量体系 |  | 有PED认可的质量体系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系列 | 单个 | 系列 | 单个 |
| Ⅰ | A |  | A |  |
| Ⅱ | A1 |  | D1 |  |
|  |  |  | E1 |  |
| Ⅲ | B+C1 | B1+F | B+E | H |
|  |  |  | B1+D |  |
| Ⅳ | B+F | G | B+D | H1 |

PED产品认证咨询上海贸邦

咨询热线：4006-057-369                                        www.mambocert.com