设备名称及型号：建筑玻璃可见光透射比、遮阳系数检定系统  SK-SL500型

（紫外-可见-进口近红外光分光光度计光谱检测系统）

检测项目：建筑玻璃可见光透射比（τυ）、遮蔽系数（Se）、太阳光直接透射比（τe）、太阳光直接反射比（ρe）。

适用标准：GB/T2680-2021 《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》；ISO9050-2003《建筑玻璃光透率、日光直射率、太阳能总透射率及紫外线透射率及有关光泽系数的测定》；JGJ/T151-2008《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》。

产品优势：

1、USB无线传送数据测控系统。

2、采用进口全波段分光光度计从紫外到近红外太阳光谱范围精确测量。

3、采用电脑控制全自动操作，自动测出建筑玻璃可见光透射比（τυ）、遮蔽系数（Se）、太阳光直接透射比（τe）、太阳光直接反射比（ρe）。

4、先进的windows软件系统可打印所有的报告、曲线。

5、配合SK-BQ25U型玻璃半球辐射率检测仪使用，可得到太阳能总透射比（g）及各种窗玻璃构件对太阳辐射热的遮蔽系数（Se）。

6、可通过公式计算出：遮阳系数Sc=遮蔽系数Se×玻璃面积÷窗户面积

技术参数：

1、光谱范围：      280～3300nm；

2、波长准确度：    280～780nm、780～3300nm、；

3、光度测量准确度：280～780nm      重复性0.5

780～3300nm     重复性1；

4、光谱带半宽度：  280～780nm＜5nm；780～3300nm＜25nm

5、波长间隔：      280～380nm　 2～5nm（用户可调）

380～780nm   2～10nm（用户可调）

780～3300nm  10～50nm（用户可调）

6、最大试件尺寸：  100mm×100mm

7、自动扫描

8、分析报告软件

9、主设备外形尺寸：  780mm×620mm×330mm