ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

商品电子防盗系统通用技术规范

General Specification for Electronic Article Surveillance System

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

3.1  商品电子防盗系统	1

3.2  防盗技术	1

3.3  防盗标签	2

3.4  天线系统	2

3.5  灭活装置	2

3.6  解锁装置	2

3.7  硬标签	2

3.8  软标签	2

4　组成、分类与技术要求	2

4.1　EAS系统的组成与分类	2

4.2　防盗标签的分类与技术要求	4

4.3　天线系统的分类与技术要求	5

4.4　解锁装置的分类与技术要求	7

4.5　灭活装置的分类与技术要求	7

4.6　天线系统和灭活装置的电磁骚扰限值	8

5　试验方法	8

5.1　一般条件	8

5.2　防盗标签的技术性能测试	8

5.3　天线系统的检测距离测试	11

5.4　磁性开锁器的磁感应强度测试	12

5.5　灭活装置的中心表面磁场强度和灭活率测试	12

5.6　天线系统、灭活装置的电磁骚扰限值测试	13

附录A（资料性附录）　防盗标签的等级要求	14

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国物流信息管理标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：杭州中瑞思创科技股份有限公司、中国物品编码中心、浙江省标准化研究院、国家射频识别产品质量监督检验中心。

本标准主要起草人：路楠、俞国骅、张佶、商巍、蒋士平、杨妙夫、楚彩霞、黄洪强、邱慎产、童伟良、王俊杰、张海波、李素彩、杜景荣、鄢若韫、李卓凡、王胡应、施进、马骏、陈怡晨

商品电子防盗系统通用技术规范

- 范围

本标准规定了商品电子防盗系统的术语和定义、组成、分类与技术要求、试验方法。

本标准适用于采用声磁和射频技术的商品电子防盗系统及其相关产品。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2421.1 电工电子产品环境试验 概述和指南

ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-02) 电磁兼容和无线电频谱图（ERM）；短距离设备（SRD）；在频率范围为9KHz～25MHz的无线电设备和在频率范围9KHz～30MHz的电感耦合系统 第1部分：技术特征及测试方法（Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD);Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz;Part 1: Technical characteristics and test methods）

- ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-02)的相关内容参考《射频识别技术（第3版）》（电子工业出版社）中P136～P138的5.2.2。

FINTA技术手册（测试方法）-第六版，中文第一版，2003年（FINAT Technical Handbook 6th edition, 2003）

- FINAT，不干胶标签及相关产品全球协会的简称。FINAT来自法语：Féderation INternationale des fabricants et transformateurs d'Adhésifs et Thermocollants sur papiers et autres supports。

- 术语和定义

- 商品电子防盗系统 electronic article surveillance system（EAS system）

固定在商品表面或内部的防盗标签，在未授权的情况下离开特定区域时可被无需接触的天线系统识别并报警的系统。由防盗标签、天线系统、激活装置（可选）、解锁装置或灭活装置等组成。

商品电子防盗系统简称EAS系统。

- 防盗技术 security technology

从天线系统的发射器发出一定频率的信号，在发射器与接收器间形成一个交变电磁场识别区，当有频率一致的防盗标签进入该区域时触发报警的技术。常见的防盗技术有声磁技术、射频技术等。

利用声磁技术的防盗系统频率为58kHz。声磁防盗技术简称为“AM”。

利用射频技术的防盗系统频率范围在1.8～10.5MHz之间，常见的为8.2MHz。射频防盗技术简称为“RF”。

- 防盗标签 EAS tag（EAS label）

EAS系统中用于防盗目的的装置，一般以粘贴或夹挂的方式固定在商品表面或内部。

- 天线系统 antenna system

由发射器、接收器、控制器等部分组成，用于识别防盗标签并报警的装置。该装置一般以门的样式存在，因此也称为“检测门”（detection gates）。

- 灭活装置 deactivator

用来解除防盗标签报警功能使之失效的仪器或工具，以防止正常售出的商品在识别区域被检出。

- 解锁装置 detacher

用来解除防盗标签附着、保护状态的工具，以防止正常售出的商品在识别区域被检出。解锁装置通常用于防盗硬标签的开锁，因此也称为“开锁器”。

- 硬标签 hard tag

包含外壳、锁紧装置、线圈、线路板(可选)等保护、报警组件，通过锁紧装置固定在商品上的防盗标签。一般可重复使用。

- 软标签 label

可灭活的防盗标签，通常以塑料或纸等为载体，通过粘贴等方式固定在商品上。一般不重复使用。

- 组成、分类与技术要求

  - EAS系统的组成与分类

    - EAS系统的组成

EAS系统一般由防盗标签、天线系统、解锁装置或灭活装置等组成，有的EAS系统还包含激活装置。

EAS系统的简化架构参见图1。EAS系统的简要工作流程参见图2。

- EAS系统的简化架构

防盗标签（激活）

附着到商品上

付款

正常

解除或灭活防盗标签

通过天线门

不报警

不正常

通过天线门

报警

- EAS系统的简要工作流程

    - EAS系统的分类

EAS系统按应用防盗技术的不同，分为射频防盗系统、声磁防盗系统、电磁波防盗系统、微波防盗系统等。

    - EAS系统的一般要求

      - 天线系统、灭活装置、激活装置等的交流额定输入电压一般为110V、220V，交流额定频率为50Hz。

      - EAS系统相关产品应能在下列环境条件下工作：

- 温度0～45℃；

- 相对湿度20～90%RH；

- 气压85～105kPa。

      - EAS系统相关产品应能在下列环境条件下贮存、运输：

- 温度-20～55℃；

- 相对湿度10～93%RH；

- 气压85～105kPa。

  - 防盗标签的分类与技术要求

    - 防盗标签的分类

防盗标签按是否可重复使用分为硬标签、软标签。

硬标签按应用防盗技术的不同，分为射频硬标签、声磁硬标签，两种及多种频率硬标签等。

硬标签按锁的结构方式不同，分为针锁式硬标签、插销式硬标签等。

硬标签按是否具备自报警功能，分为智能硬标签、常规硬标签。

硬标签按开锁方式的不同，分为磁性开锁式硬标签、机械开锁式硬标签。

磁性开锁式硬标签按使用开锁器的磁力不同，分为普通硬标签、强力硬标签、超强硬标签等。

软标签按应用防盗技术的不同,分为射频软标签（RF软标签）、声磁软标签（AM软标签）等。

    - 射频软标签的技术要求

射频软标签的技术要求参见表1。

- 射频软标签的技术要求

| 技术指标 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 中心频率 | 8.2±0.4MHz |
| 品质因数 | ＞60 |
| 有效体积 | ＞500cm³ |
| 灭活场强 | 0.3 A/m～1.5A/m |
| 剩余品质因数 | ＜1（0～100MHz） |
| - 品质因数，防盗标签的电磁能转化利用率，也是影响信号强度的决定性因素，用Q表示。 - 有效体积，代表了磁偶极距和激励磁场强度之间的关系，是影响信号强度的决定性因素，用Veff表示。 - 防盗标签的频谱性能包含中心频率（用f表示）、品质因数、有效体积三项。 - 剩余品质因数，就是灭活后标签的品质因数。 |  |

    - 声磁软标签的技术要求

声磁软标签的技术要求参见表2。

- 声磁软标签的技术要求

| 技术指标 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 中心频率 | 58±0.5kHz |
| 品质因数 | ＞150 |
| 有效体积 | ＞100cm³ |

- 表2（续）

| 技术指标 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 最小灭活场强 | 16000A/m (t≥1ms) |
| 剩余品质因数 | ＜1 |
| 抗激活最大场强 | ＞2500A/m |
| 可激活最小场强 | ＞16000A/m |
| - 最小灭活场强，施加于激活标签能够使其可靠灭活的最小外部场强。t表示场强的持续时间。 - 抗激活最大场强，即失活防盗标签不被激活所允许施加的最大外部场强。 - 可激活最小场强，即可激活失活标签所需的最小外部场强。 |  |

    - 软标签不干胶的剥离力、持粘性、初粘力要求

      - 180°剥离力

软标签不干胶在不锈钢板的180°剥离力应≥1.18N/mm。

      - 持粘性

软标签不干胶的持粘性应符合悬挂1kg重物10小时内不脱落的要求。

      - 环形初粘力

软标签不干胶在不锈钢板的环形初粘力应≥0.985N/mm。

    - 针锁式硬标签的技术要求

      - 拉力要求

硬标签与针锁合到位后，承受350N拉力，针与硬标签不分开，硬标签不损坏。

      - 旋拔要求

硬标签与针锁合到位后，承受一分钟旋拔测试，针不应与硬标签分离。

      - 开锁要求

硬标签与针锁合到位后，使用与硬标签对应规格的开锁器，排除自锁后应能轻松开锁，开锁后针应能与硬标签轻松分离。

  - 天线系统的分类与技术要求

    - 天线系统的分类

天线系统按使用技术的不同，分为声磁天线系统、射频天线系统、电磁波天线系统、微波天线系统、分频天线系统等。

天线系统按发射与接收是否一体，分为双门天线系统（单工天线系统）、单门天线系统（双工天线系统）。

    - 天线系统的技术要求

      - 射频单门天线系统的检测距离

使用标准RF软标签进行检测，检测距离应符合表3的规定。

- 射频单门天线系统的检测距离

| 标签的磁通方向 | 检测距离 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.4m高度 | 0.8m高度 | 1.2m高度 | 1.6m高度 |
| X方向a | ＞90 | ＞90 | ＞90 | ＞90 |
| Y方向b | ＞70 | ＞70 | ＞70 | ＞70 |
| Z方向c | ＞70 | ＞70 | ＞70 | ＞70 |
| - 标准RF软标签的技术参数为：频率为8.2±0.4MHz，1400cm³≤Veff≤1600cm³，60≤Q≤70； - 标准软标签在使用前和使用后都应确认技术参数，当发现不满足技术参数要求时，应更换符合参数要求的软标签，并应对已测试的天线系统进行重新检测； - 共计12个测试点，被测天线系统至多允许3点比表格要求的检测距离小5cm。 |  |  |  |  |
| - X方向，标签的磁通截面平行于天线立面、垂直于地面的方向。 - Y方向，标签的磁通截面同时垂直于天线立面和地面的方向。 - Z方向，标签的磁通截面垂直于天线立面、平行于地面的方向。 |  |  |  |  |

      - 声磁单门天线系统的检测距离

使用标准AM软标签进行检测，检测距离应符合表4的规定。

- 声磁单门天线系统的检测距离

| 标签的磁通方向 | 检测距离 cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.4m高度 | 0.8m高度 | 1.2m高度 | 1.6m高度 |
| X方向 | ＞70 | ＞70 | ＞70 | ＞70 |
| Y方向 | ＞60 | ＞60 | ＞60 | ＞60 |
| Z方向 | ＞50 | ＞50 | ＞50 | ＞50 |
| - 标准AM软标签的技术参数：频率为58±0.5kHz，200cm³≤Veff≤300cm³，150≤Q≤300； - 标准软标签在使用前和使用后都应确认技术参数，当发现不满足技术参数要求时，应更换符合参数要求的软标签，并应对已测试的天线系统进行重新检测； - 共计12个测试点，被测天线系统至多允许3点比表格要求的检测距离小5cm。 |  |  |  |  |

      - 双门天线系统的距离检测要求

射频或声磁双门天线系统的门宽为1.5m时，使用标准软标签的测试结果应符合表5的规定。

- 双门天线系统门宽1.5m时的检测要求

| 距离地面高度 | 0.4m高度 |  |  | 0.8m高度 |  |  | 1.2m高度 |  |  | 1.6m高度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离左侧天线 | 35cm | 75cm | 115cm | 35cm | 75cm | 115cm | 35cm | 75cm | 115cm | 35cm | 75cm | 115cm |
| X方向 | 无盲点 | 无盲点 | 无盲点 | 无盲点 | 无盲点 | 无盲点 | 无盲点 | 无盲点 | 无盲点 | 无盲点 | 无盲点 | 无盲点 |
| Y方向 | 无盲点 | 无盲点 | 无盲点 | 无盲点 | 无盲点 | 无盲点 | 无盲点 | 无盲点 | 无盲点 | 无盲点 | 无盲点 | 无盲点 |

- 表5（续）

| 距离地面高度 | 0.4m高度 |  |  | 0.8m高度 |  |  | 1.2m高度 |  |  | 1.6m高度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离左侧天线 | 35cm | 75cm | 115cm | 35cm | 75cm | 115cm | 35cm | 75cm | 115cm | 35cm | 75cm | 115cm |
| Z方向 | 无盲点 | 无盲点 | 无盲点 | 无盲点 | 无盲点 | 无盲点 | 无盲点 | 无盲点 | 无盲点 | 无盲点 | 无盲点 | 无盲点 |
| - 标准软标签的技术参数和使用要求分别参见表3、表4的注1、注2； - 共计36个测试点，盲点数应≤6个。 - 检测点的具体分布参见图6。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 解锁装置的分类与技术要求

    - 解锁装置的分类

解锁装置按开锁方式不同，分为磁性开锁器、机械开锁器、智能解锁器等。

- 磁性开锁器：利用永磁材料的磁性来解除硬标签附着或保护状态的解锁装置。

- 机械开锁器：利用机械方式来解除硬标签附着状态的解锁装置。

- 智能解锁器：利用无线指令来解除智能硬标签保护或报警状态的解锁装置。

磁性开锁器按工位磁力的不同分为普通开锁器、强力开锁器和超强开锁器等。

    - 解锁装置的技术要求

      - 磁性开锁器的工位磁感应强度要求

不同规格磁性开锁器的工位磁感应强度要求应符合表6的规定。

- 不同规格磁性开锁器的工位磁感应强度

| 规格 | 工位磁感应强度 Gs |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4mm工位 | 6mm工位 |
| 普通开锁器 | 3400～4500 | 2500～3600 |
| 强力开锁器 | 5700～7500 | 4100～5800 |
| 超强开锁器 | ≥9000 | ≥7000 |
| - 工位，磁性开锁器工作面中心用来检测磁感应强度的高度位置。工位一般规定为5个，分别为0mm、2mm、4mm、6mm、8mm工位，有效工位为4mm、6mm。 |  |  |

      - 机械开锁器的技术要求

与机械开锁器型号对应的硬标签应能轻松放入开锁器的开锁部位，启动开锁机构应能将硬标签轻松开锁，商品与防盗标签分离后，（解除启动状态后）开锁机构应能自主复位，硬标签应能轻松取出。

  - 灭活装置的分类与技术要求

    - 灭活装置的分类

灭活装置按使用防盗技术的不同，分为声磁灭活装置、射频灭活装置等。

    - 灭活装置的中心表面磁场强度要求

声磁灭活装置：≥16000A/m；射频灭活装置：2～20A/m。

    - 灭活装置的灭活率要求

100%。即软标签被灭活装置灭活后，再放到天线系统上检测应100%不报警。

- 灭活率=灭活标签的数量/标签总量。

  - 天线系统和灭活装置的电磁骚扰限值

天线系统、灭活装置的电磁骚扰限值应符合ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-02)中表5的规定，具体数据参见表7。

- 天线系统、灭活装置的电磁骚扰限值：在10m处所允许的磁场强度的极限值

| 频率范围 MHz | 10m处磁场强度的极限值 dBμA/m@10m | 对应的天线系统或灭活装置 |
| --- | --- | --- |
| 0.009≤f < 0.09 | ≤42 | 声磁天线系统、声磁灭活装置 |
| 7.400≤f < 8.800 | ≤9 | 射频天线系统、射频灭活装置 |
| - 58kHz的限值参照ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-02)中表5的注5确定。 |  |  |

- 试验方法

  - 一般条件

    - 测量和试验用的大气条件，除另有规定外，均按GB/T 2421.1中的5.3规定。

    - 天线系统、灭活装置、激活装置等在接通电源后应先预热半分钟后才能进行测试，测试过程中关闭后再接通也应先预热半分钟。

    - 测试时，天线系统、灭活装置、激活装置等与以下物体或设备应保持相应的空间距离（上下左右前后）：

- 与金属物体的距离应大于0.5m；

- 与电脑的距离应大于0.5m；

- 与处于工作状态中的灭活装置、激活装置等的距离应大于1.5m；

- 与处于工作状态中的天线系统的距离应大于5m。

  - 防盗标签的技术性能测试

    - 软标签的频谱性能测试（中心频率、品质因数、有效体积）

测试设备：阻抗分析仪。

测试方法：把软标签放入测量线圈的中心位置，通过阻抗分析测试（测试示意图参见图3），得出阻抗相位图（参见图4），相位图的谷点为中心频率f，峰点与谷点之间的频带为标签的通频带宽B，品质因数Q为f与B的比值，见公式(1)，有效体积Veff可根据测量出的峰点与谷点的幅值差与标准校准线圈的有效体积系数比较得出。

- 标准校准线圈，指按照一定的匝数、面积、电感值制作的线圈，便于计算有效体积并得出有效体积系数。有效体积的计算见公式(2)。

品质因数Q的计算公式：

Q=fB	(1)

式中：

f ——中心频率；

B——通频带宽。

有效体积Veff的计算公式：

Veff=N2×A2×Q×μL	(2)

式中：

N——线圈匝数；

A——线圈截面面积；

Q——品质因数；

μ——磁导率；

L——电感值。

测试结果应符合表1、表2的规定。

阻抗分析仪

防盗标签

同轴电缆

测量线圈

- 频谱性能测试示意图

- 频谱性能测试 阻抗相位图

    - 射频软标签的灭活测试（灭活场强、剩余品质因数）

测试设备：灭活装置、场强仪、阻抗分析仪

测试方法：灭活装置通电并启动，用场强仪测量灭活装置周围的场强，找出场强为0.3～1.5A/m的区域，把射频软标签放入该区域进行灭活，然后用阻抗分析仪检查灭活后的软标签，软标签应被可靠灭活，剩余品质因数应符合表1的规定。

    - 声磁软标签的抗激活、激活、灭活测试（最大抗激活场强、最小可激活场强、最小灭活场强、剩余品质因数）

测试设备：辅助测试电路（参见图5）、场强仪、阻抗分析仪

测试方法：

把辅助测试电路的开关调到1处，调节电路中螺旋线圈的磁场强度至2500A/m（用阻抗分析仪测量），把失活的声磁软标签放入螺旋线圈中，3秒后拿出，然后用阻抗分析仪检查声磁软标签，软标签不应被激活。

继续调节电路中螺旋线圈的磁场强度至16000A/m（用阻抗分析仪测量），再把失活的声磁软标签放入螺旋线圈中，3秒后拿出，然后用阻抗分析仪检查声磁软标签，软标签应被激活。

再把辅助测试电路的开关调到2处，螺旋线圈的磁场强度保持16000A/m不变，把声磁软标签放入螺旋线圈中，3秒后拿出，然后用阻抗分析仪检查声磁软标签，软标签应被灭活，剩余品质因数应符合表2的规定。

- 声磁软标签抗激活、激活、灭活的辅助测试电路

    - 软标签不干胶的剥离力、持粘性、初粘力测试

      - 180°剥离力测试

按FINTA技术手册（测试方法）中FTM1规定的测试方法进行测试，测试结果应符合4.2.4.1的规定。

      - 持粘性测试

按FINTA技术手册（测试方法）中FTM8规定的测试方法进行测试，测试结果应符合4.2.4.2的规定。

      - 环形初粘力测试

按FINTA技术手册（测试方法）中FTM9规定的测试方法进行测试，测试结果应符合4.2.4.3的规定。

    - 针锁式硬标签的拉力、旋拔力、开锁测试

      - 拉力测试

测试设备：拉压力计。

测试方法：硬标签与针锁合到位后，将硬标签固定在拉压力计上，给针施加350N拉力。

测试结果应符合4.2.5.1的规定。

      - 旋拔力测试

测试设备：旋拔测试机。

测试方法：硬标签与针锁合到位后，将硬标签固定在旋拔测试机上，给针施加270N的拉力并使针在水平方向以100次/分钟的频率作正反向各旋转45°的测试，测试时间一分钟。

测试结果应符合4.2.5.2的规定。

      - 开锁测试

测试设备：磁性开锁器。

测试方法：硬标签与针锁合到位后，使用与硬标签对应规格的磁性开锁器开锁。

测试结果应符合4.2.5.3的规定。

  - 天线系统的检测距离测试

    - 单门天线系统的检测距离测试

标准软标签粘贴在仿真商品上，分别按12个测试路径（X、Y、Z三个方向，0.4m、0.8m、1.2m、1.6m四个高度），以步行速度（约1.2m/s）恒速通过天线的监控区域，记录从报警点到天线面的感应报警距离。

测试结果应符合4.3.2中表3和表4的规定。

    - 双门天线系统门宽1.5m时的盲点测试

天线系统的发射天线、接收天线按间距150cm放置，测试点分布参见图6，每个测试点测试X、Y、Z三个方向。标准软标签粘贴在仿真商品上，以步行速度（约1.2m/s）恒速通过测试点，记录标准软标签是否被天线系统检测并报警。

试验结果应符合4.3.2中表5的规定。

- 双门天线系统门宽1.5m时的测试点分布图

  - 磁性开锁器的磁感应强度测试

测试设备：特斯拉计、工位治具。

测试方法：分别使用厚度为4mm、6mm的工位治具，以特斯拉计的轴向探头检测磁性开锁器开锁部位中心处的磁感应强度，测试示意图参见图7。

测试结果应符合表6的规定。

- 磁性开锁器工位磁感应强度测试示意图

  - 灭活装置的中心表面磁场强度和灭活率测试

    - 灭活装置中心表面磁场强度测试

试验设备：场强仪。

测试方法：灭活装置接通电源后，用场强仪测量灭活板中心表面的磁场强度。

测量值应符合4.5.2的要求。

    - 灭活装置灭活率测试

试验设备：软标签、天线系统。

测试方法：一定量的软标签在灭活装置上灭活后，再用天线系统测试能否报警以确定是否可靠灭活，记录软标签总数和被可靠灭活的软标签数量，计算灭活率。

测量结果应符合4.5.3的要求。

  - 天线系统、灭活装置的电磁骚扰限值测试

试验设备：场强仪。

测试方法：给天线系统或灭活装置通电，用场强仪测量天线系统正前方10m处或距灭活装置10m处的磁场强度极限值。

测量值应符合4.6中表7的规定。

- （资料性附录）
防盗标签的等级要求

  - 射频软标签的等级要求

射频软标签的等级要求见表A.1。

  - 射频软标签的等级要求

|  | I级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心频率 | 8.2MHz | 8.2MHz | 8.2MHz | 8.2MHz |
| 频差范围 | ±0.4MHz | ±0.4MHz | ±0.4MHz | ±0.4MHz |
| 品质因数 | ＞80 | ＞70 | ＞65 | ＞60 |
| 有效体积 | ＞3000cm3 | ＞1400cm3 | ＞1000cm3 | ＞500cm3 |
| 解码场强 | 0.3～1.5A/m | 0.3～1.5A/m | 0.3～1.5A/m | 0.3～1.5A/m |
| 剩余品质因数 | ＜1（0～100MHz） | ＜1（0～100MHz） | ＜1（0～100MHz） | ＜1（0～100MHz） |

  - 射频硬标签的等级要求

射频硬标签的等级要求见表A.2。

  - 射频硬标签的等级要求

|  | I级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心频率 | 8.2MHz | 8.2MHz | 8.2MHz | 8.2MHz |
| 频差范围 | ±0.3MHz | ±0.3MHz | ±0.3MHz | ±0.3MHz |
| 品质因数 | ＞135 | ＞115 | ＞95 | ＞90 |
| 有效体积 | ＞8000cm3 | ＞4500cm3 | ＞2000cm3 | ＞1000cm3 |

  - 声磁硬标签的等级要求

声磁硬标签的等级要求见表A.3。

  - 声磁硬标签的等级要求

|  | I级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心频率 | 58kHz | 58kHz | 58kHz | 58kHz |
| 频差范围 | ±0.5kHz | ±0.5kHz | ±0.5kHz | ±0.5kHz |
| 品质因数 | ＞85 | ＞85 | ＞90 | ＞95 |
| 有效体积 | ＞2400cm3 | ＞1200cm3 | ＞900cm3 | ＞400cm3 |

_________________________________