EN817 主要内容：

1、EN817-6标识-辨别，水龙头身必须标识制造商名称和标志，用左边红色按钮表示热水，右边蓝色按钮表示冷水。

2、EN817-7材料包括化学和卫生特性，必须安全、无污染，表面条件和镀面质量、镀铬表面和Ni-Cr不锈钢面应满足EN248。

3、EN817-8尺寸特性，图纸的一般要求，安装在水平面的机械混合阀。

4、EN817-9密封特性，在一定压力下零部件不能松动、漏水。

5、EN817-10水力操作特性,包括灵敏度测试，水流速度测试流率等级

等级A q=0.25 l/s

等级S q=0.33 l/s

等级B q=0.42 l/s

等级C q=0.50 l/s

等级D q=0.63 l/s

6、EN817-11在压力下的机械附着力性能

7、EN817-12机械耐久特性，即疲劳测试，做70000次检查产品的状态。

8、EN817-15防止污染的预防回流测试

9、EN817-14声学特性,.按水流的压力是否于0.3巴相等分为3组，不同组的噪音限度要求不同卫生用水龙头的通用技术指标EN200:2002试标准和817相差不大。