EN1112测试内容

| 序号 | 测试项目 | 测试内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量要求 | 流量分类级别 | 流量 | 测试条件 |
|  |  | Z | 7.2L/mim≤L＜12L/mim | 当水温T≤30°C，测试压力 |
|  |  | A | 12L/mim≤L＜15L/mim | 0.3±0.02Mpa(3±0.2bar) |
|  |  | S | 15L/mim≤L＜20L/mim | 流量值分类级别 |
|  |  | B | 20L/mim≤L＜25L/mim |  |
|  |  | C | 25L/mim≤L＜30L/mim |  |
|  |  | D | 30L/mim≤L＜38L/mim |  |
| 2 | 压力要求 | 0.055Mpa～0.5Mpa(0.5bar～5bar) |  |  |
| 3 | 温度要求 | ≤70°C |  |  |
| 4 | 机械强度要求 | 将手提花洒手柄接嘴平衡固定在夹具上,施加压力60N,保持5分钟 |  |  |
|  |  | ±10秒,测试后不能有破裂或永久变形 |  |  |
| 5 | 密封性要求 | 当水温T≤30°C,测试压力0.5±0.02Mpa,进行各功能测试保持5分钟 |  |  |
|  |  | 各连接点与大身之间不能有泄漏. |  |  |
| 6 | 冷热水交替测试 | 当水温T≤70±2°C的热水和20±2°C的冷水,在压力0.3±0.02Mpa |  |  |
|  |  | 流量约6L/min,冷热水间歇时间约0.2分钟,循环300次后无泄漏、 |  |  |
|  |  | 破裂、永久变形或功能降低。 |  |  |
| 7 | 声音测试 | 当水压0.3±0.02Mpa时，花洒所有功能的声音应符合下列标准： |  |  |
|  |  | Ⅰ、Lap≤20;Ⅱ、20＜Lap≤30；Ⅲ、Lap＞30。 |  |  |
| 8 | 花洒与喉管连接 | 水温30°C，水压0.3±0.02Mpa，相对旋转手提测量的扭矩不能大于 |  |  |
|  | 旋转性 | 0.1N.M。 |  |  |